La directiva EQU sirve para definir símbolos y, en efecto, no genera código.

Por ejemplo:

PANT  EQU  $1200

Lo que hace es asignar el valor $1200 al símbolo PANT. Cuando el ensamblador vea el símbolo PANT en una instrucción, sustituirá dicho símbolo por el valor empleado en su definición, es decir por $1200. veamos un ejemplo:

MOVE.B PANT D0=> MOVE.B $1200, D0, es decir, transfiere el contenido de la dirección

$1200 al registro D0 (a su byte menos significativo)

Otro ejemplo:

MOVEA.L  #$PANT A0 =>MOVEA.L #$1200 A0, Carga A0 con el valor $1200

La directiva DC sirve para definir constantes. Reserva una o varias posiciones de

memoria y coloca en ella el valor o valores que aparecen en la directiva. Ejemplo:

ORG	$2000

CONST	DC.W	$AF, $DE,23

Reserva 6 posiciones de memoria (de la $2000 a la $2005) puesto que define 3 constantes tamaño palabra y en ellas almacena lo siguiente:

| DIR ($) | Contenido($) |
| --- | --- |
| 2000 | 00 |
| 2001 | AF |
| 2002 | 00 |
| 2003 | DE |
| 2004 | 00 |
| 2005 | 17 |

Obsérvese que $17=23 en base 10