CAPÍTULO 5

- 1. En una codificación _______ la amplitud uno representa al bit 1 y la amplitud cero representa el bit 0 (o viceversa).

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 2. En una codificación _______ las amplitudes positivas y negativas representan los bits.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 3. En una codificación _______ las amplitudes positivas, negativas y cero representan los bits.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 4. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por 0 voltios y sus bits 1 representados por 5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 5. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por 0 voltios y sus bits 1 representados por 5 o -5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 6. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por -5 voltios y sus bits 1 representados por 5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 7. El componente DC (corriente continua) es un problema muy serio para la codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

- 8. La codificación unipolar tiene un componente DC porque el/la _______ medio de la señal es distinto de cero.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. periodo

- 9. NRZ-L es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 10. NRZ-I es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 11. RZ es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 12. La codificación Manchester es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 13. La codificación Manchester Diferencial es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 14. AMI es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 15. B8ZS es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 16. HDB3 es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

- 17. La codificación _______ es superior a la codificación _______ porque se minimiza el problema del componente DC.

a. Unipolar; polar

b. Polar; bipolar

c. Polar; unipolar

d. Unipolar; bipolar

- 18. Las redes locales Ethernet usan codificación _______.

a. RZ

b. Manchester

c. Manchester diferencial

d. NRZ-I

- 19. Las redes locales Token Ring usan codificación _______.

a. RZ

b. Manchester

c. Manchester diferencial

d. NRZ-I

- 20. En la codificación _______ la transición entre un voltaje positivo y uno negativo representa el bit 1.

a. NRZ-I

b. NRZ-L

c. Manchester

d. Manchester diferencial

- 21. En la codificación _______ en la mitad de cada intervalo de bit, la señal devuelve cero.

a. NRZ-I

b. NRZ-L

c. RZ

d. Manchester

- 22. La codificación RZ requiere _______ cambio(s) en las señal para codificar un bit.

a. ningún

b. uno

c. dos

d. tres

- 23. Las codificaciones Manchester y Manchester diferencial son las dos codificaciones de tipo _______.

a. unipolar

b. NRZ

c. bifase

d. bipolar

- 24. ¿Cuál de las siguientes opciones no son un tipo de codificación bipolar?

a. AMI

b. RZ

c. B8ZS

d. HDB3

- 25. El problema del componente DC se maneja en AMI a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

- 26. El problema del componente DC se maneja en AMI pseudoternaria a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

- 27. El problema de sincronización para flujos grandes de bits se maneja en AMI a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

- 28. AMI es un acrónimo de _______.

a. Inversión de Marca Asíncrona

b. Inversión de Marca Alternada

c. Inversión Mapeada Activa

d. Inversión de Marca Alternada

- 29. _______ es una variación de AMI.

a. B8ZS

b. HDB3

c. UB40

d. a y b

- 30. _______ es un intento de sincronizar largas cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. UB40

d. a y b

- 31. En la codificación _______, cada vez que hay ocho o más 0’s consecutivos, se introducen violaciones de forma deliberada.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

- 32. En la codificación _______, cada vez que hay cuatro o más 0’s consecutivos, se introducen violaciones de forma deliberada.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

- 33. La codificación _______ se usa en Norte América para proporcionar sincronización de cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

- 34. La codificación _______ se usa en Europa y Japón para proporcionar sincronización de cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

- 35. En la codificación B8ZS, una cadena de ocho ceros consecutivos produce _______.

a. una violación

b. dos violaciones

c. tres violaciones

d. cualquiera de las anteriores

- 36. En la codificación HDB3, una cadena de cuatro ceros consecutivos produce _______.

a. una violación

b. dos violaciones

c. tres violaciones

d. cualquiera de las anteriores

- 37. En la conversión _______ se representa la información analógica como una serie de ceros y unos.

a. analógica a analógica

b. analógica a digital

c. digital a analógica

d. digital a digital

- 38. En _______, una señal analógica se muestrea en intervalos iguales, lo que produce que los pulsos resultantes sean analógicos en valor.

a. ASK

b. PSK

c. PAM

d. QAM

- 39. En _______, el primer paso después de PAM es la cuantificación de los pulsos analógicos.

a. ASK

b. PSK

c. QAM

d. PCM

- 40. La tasa de muestreo de _______ está basada en el teorema de Nyquist.

a. B8ZS

b. PAM

c. HDB3

d. PSK

- 41. Una tasa de muestreo de _______ millones de muestreos por segundo es necesaria para una señal con componentes en el rango de 10MHz a 100 MHz.

a. 10

b. 90

c. 100

d. 200

- 42. El proceso de cambiar una de las características de la portadora de una señal analógica basado en la información en una señal digital se llama conversión _______ .

a. analógica a analógica

b. analógica a digital

c. digital a analógica

d. digital a digital

- 43. En _______ la frecuencial de una señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 44. En _______ la amplitud de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 45. En _______ la fase de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 46. En _______ la fase y la amplitud de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 47. Los módems más modernos usan _______ para la modulación digital a analógica.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 48. La tasa de _______ es el número de bits por Segundo; la tasa de _______ es el número de de unidades de señal por segundo.

a. Baudio; bit

b. Bit; baudio

c. Baudio; base

d. Base; baudio

- 49. La tasa _______ es siempre menor o igual que la tasa de _______.

a. Baudio; bit

b. Bit; baudio

c. Baudio; base

d. Base; baudio

- 50. Si la tasa de bits es de 1200 bps y hay 4 bits por cada elemento de la señal, entonces la tasa de baudios es _______.

a. 4800

b. 1200

c. 400

d. 300

- 51. Si la tasa de baudios es de 1200 bps y hay 4 bits por cada elemento de la señal, entonces la tasa de bits es _______.

a. 4800

b. 1200

c. 400

d. 300

- 52. Una señal modulada con ASK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

- 53. Una señal modulada con 2-PSK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

- 54. Una señal modulada con 4-PSK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

- 55. Una señal modulada con 8-PSK tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 8000

b. 6000

c. 2000

d. 1000

- 56. Una señal modulada con 8-QAM tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 8000

b. 6000

c. 2000

d. 1000

- 57. Una señal modulada con 32-QAM tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 16000

b. 10000

c. 4000

d. 1000

- 58. Una señal modulada con 128-QAM tiene una tasa de baudios de 2000; hay _______ bits por baudio.

a. 2000

b. 1000

c. 7

d. 6

- 59. Una señal modulada con 256-QAM tiene una tasa de bits de 8000; hay _______ bits por baudio.

a. 8000

b. 4000

c. 8

d. 7

- 60. OOK es un tipo de modulación _______.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 61. La técnica de modulación más afectada por el ruido es _______.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

- 62. Para _______, el ancho de banda mínimo necesario para la transmisión es menor o igual que la tasa de baudios.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. a y b

- 63. El ancho de banda mínimo para una señal modulada ASK con una tasa de baudios de 5000 es _______ Hz.

a. 1000

b. 2500

c. 5000

d. 10000

- 64. En un diagrama de constelación de 16-QAM, cada constelación representa un _______.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. pentabit

- 65. En FM la _______ de la señal de información modula la frecuencia de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

- 66. En AM la _______ de la señal de información modula la amplitud de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

- 67. En PM la _______ de la señal de información modula la fase de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

- 68. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits cuatro veces mayor que la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

- 69. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits tres veces mayor que la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

- 70. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits la mitad de la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

- 71. En la modulación _______, la tasa de bits es 8 veces la tasa de baudios.

a. 8-QAM

b. 64-QAM

c. 256-QAM

d. ninguna de las anteriores

- 72. En la modulación _______, la tasa de baudios es 1/4 de la tasa de bits.

a. 4-QAM

b. 2-PSK

c. 4-PSK

d. ninguna de las anteriores

- 73. En una modulación dibit, el número de puntos de la constelación es _______.

a. 2

b. 4

c. 8

d. ninguna de las anteriores

- 74. En una modulación tribit, el número de puntos de la constelación es _______.

a. 2

b. 4

c. 8

d. ninguna de las anteriores

- 75. Una constelación 4-PSK es una modulación _________.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. ninguna de las anteriores

- 76. Una constelación 8-QAM es una modulación _________.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. ninguna de las anteriores

- 77. El número de puntos en la constelación de una modulación 8-PSK es _______ el número de puntos para una 8-QAM.

a. mayor que

b. menor que

c. igual que

d. ninguna de las anteriores

- 78. Si la tasa de baudios para un esquema de modulación A es dos veces la tasa de baudios del esquema de modulación B, el ancho de banda requerido para el esquema A es ___________ el del esquema B.

a. mas que

b. menos que

c. igual que

d. no se puede decir

- 79. Si la tasa de bitss para un esquema de modulación A es dos veces la tasa de bits del esquema de modulación B, el ancho de banda requerido para el esquema A es ___________ el del esquema B.

a. mas que

b. menos que

c. igual que

d. no se puede decir