Principio del formulario

CAPÍTULO 5

- 1. En una codificación _______ la amplitud uno representa al bit 1 y la amplitud cero representa el bit 0 (o viceversa).

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 2. En una codificación _______ las amplitudes positivas y negativas representan los bits.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 3. En una codificación _______ las amplitudes positivas, negativas y cero representan los bits.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 4. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por 0 voltios y sus bits 1 representados por 5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 5. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por 0 voltios y sus bits 1 representados por 5 o -5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 6. Una señal digital tiene sus bits 0 representados por -5 voltios y sus bits 1 representados por 5 voltios. Esto es una codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 7. El componente DC (corriente continua) es un problema muy serio para la codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 8. La codificación unipolar tiene un componente DC porque el/la _______ medio de la señal es distinto de cero.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. periodo

Final del formulario

Principio del formulario

- 9. NRZ-L es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 10. NRZ-I es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 11. RZ es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 12. La codificación Manchester es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 13. La codificación Manchester Diferencial es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 14. AMI es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 15. B8ZS es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 16. HDB3 es un método de codificación _______.

a. unipolar

b. polar

c. bipolar

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 17. La codificación _______ es superior a la codificación _______ porque se minimiza el problema del componente DC.

a. Unipolar; polar

b. Polar; bipolar

c. Polar; unipolar

d. Unipolar; bipolar

Final del formulario

Principio del formulario

- 18. Las redes locales Ethernet usan codificación _______.

a. RZ

b. Manchester

c. Manchester diferencial

d. NRZ-I

Final del formulario

Principio del formulario

- 19. Las redes locales Token Ring usan codificación _______.

a. RZ

b. Manchester

c. Manchester diferencial

d. NRZ-I

Final del formulario

Principio del formulario

- 20. En la codificación _______ la transición entre un voltaje positivo y uno negativo representa el bit 1.

a. NRZ-I

b. NRZ-L

c. Manchester

d. Manchester diferencial

Final del formulario

Principio del formulario

- 21. En la codificación _______ en la mitad de cada intervalo de bit, la señal devuelve cero.

a. NRZ-I

b. NRZ-L

c. RZ

d. Manchester

Final del formulario

Principio del formulario

- 22. La codificación RZ requiere _______ cambio(s) en las señal para codificar un bit.

a. ningún

b. uno

c. dos

d. tres

Final del formulario

Principio del formulario

- 23. Las codificaciones Manchester y Manchester diferencial son las dos codificaciones de tipo _______.

a. unipolar

b. NRZ

c. bifase

d. bipolar

Final del formulario

Principio del formulario

- 24. ¿Cuál de las siguientes opciones no son un tipo de codificación bipolar?

a. AMI

b. RZ

c. B8ZS

d. HDB3

Final del formulario

Principio del formulario

- 25. El problema del componente DC se maneja en AMI a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

Final del formulario

Principio del formulario

- 26. El problema del componente DC se maneja en AMI pseudoternaria a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

Final del formulario

Principio del formulario

- 27. El problema de sincronización para flujos grandes de bits se maneja en AMI a través de _______.

a. transiciones al principio de cada intervalo de bit

b. transiciones en la mitad de cada intervalo de bit

c. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 1

d. alternar amplitudes positivas y negativas para los bits 0

Final del formulario

Principio del formulario

- 28. AMI es un acrónimo de _______.

a. Inversión de Marca Asíncrona

b. Inversión de Marca Alternada

c. Inversión Mapeada Activa

d. Inversión de Marca Alternada

Final del formulario

Principio del formulario

- 29. _______ es una variación de AMI.

a. B8ZS

b. HDB3

c. UB40

d. a y b

Final del formulario

Principio del formulario

- 30. _______ es un intento de sincronizar largas cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. UB40

d. a y b

Final del formulario

Principio del formulario

- 31. En la codificación _______, cada vez que hay ocho o más 0’s consecutivos, se introducen violaciones de forma deliberada.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

Final del formulario

Principio del formulario

- 32. En la codificación _______, cada vez que hay cuatro o más 0’s consecutivos, se introducen violaciones de forma deliberada.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

Final del formulario

Principio del formulario

- 33. La codificación _______ se usa en Norte América para proporcionar sincronización de cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

Final del formulario

Principio del formulario

- 34. La codificación _______ se usa en Europa y Japón para proporcionar sincronización de cadenas de 0’s.

a. B8ZS

b. HDB3

c. HDLC

d. B4ZS

Final del formulario

Principio del formulario

- 35. En la codificación B8ZS, una cadena de ocho ceros consecutivos produce _______.

a. una violación

b. dos violaciones

c. tres violaciones

d. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 36. En la codificación HDB3, una cadena de cuatro ceros consecutivos produce _______.

a. una violación

b. dos violaciones

c. tres violaciones

d. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 37. En la conversión _______ se representa la información analógica como una serie de ceros y unos.

a. analógica a analógica

b. analógica a digital

c. digital a analógica

d. digital a digital

Final del formulario

Principio del formulario

- 38. En _______, una señal analógica se muestrea en intervalos iguales, lo que produce que los pulsos resultantes sean analógicos en valor.

a. ASK

b. PSK

c. PAM

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 39. En _______, el primer paso después de PAM es la cuantificación de los pulsos analógicos.

a. ASK

b. PSK

c. QAM

d. PCM

Final del formulario

Principio del formulario

- 40. La tasa de muestreo de _______ está basada en el teorema de Nyquist.

a. B8ZS

b. PAM

c. HDB3

d. PSK

Final del formulario

Principio del formulario

- 41. Una tasa de muestreo de _______ millones de muestreos por segundo es necesaria para una señal con componentes en el rango de 10MHz a 100 MHz.

a. 10

b. 90

c. 100

d. 200

Final del formulario

Principio del formulario

- 42. El proceso de cambiar una de las características de la portadora de una señal analógica basado en la información en una señal digital se llama conversión _______ .

a. analógica a analógica

b. analógica a digital

c. digital a analógica

d. digital a digital

Final del formulario

Principio del formulario

- 43. En _______ la frecuencial de una señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 44. En _______ la amplitud de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 45. En _______ la fase de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 46. En _______ la fase y la amplitud de la señal portadora se varía basándose en la información en una señal digital.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 47. Los módems más modernos usan _______ para la modulación digital a analógica.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 48. La tasa de _______ es el número de bits por Segundo; la tasa de _______ es el número de de unidades de señal por segundo.

a. Baudio; bit

b. Bit; baudio

c. Baudio; base

d. Base; baudio

Final del formulario

Principio del formulario

- 49. La tasa _______ es siempre menor o igual que la tasa de _______.

a. Baudio; bit

b. Bit; baudio

c. Baudio; base

d. Base; baudio

Final del formulario

Principio del formulario

- 50. Si la tasa de bits es de 1200 bps y hay 4 bits por cada elemento de la señal, entonces la tasa de baudios es _______.

a. 4800

b. 1200

c. 400

d. 300

Final del formulario

Principio del formulario

- 51. Si la tasa de baudios es de 1200 bps y hay 4 bits por cada elemento de la señal, entonces la tasa de bits es _______.

a. 4800

b. 1200

c. 400

d. 300

Final del formulario

Principio del formulario

- 52. Una señal modulada con ASK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 53. Una señal modulada con 2-PSK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 54. Una señal modulada con 4-PSK tiene una tasa de bits de 2000 bps, la tasa de baudios es _______.

a. 2000

b. 1000

c. 4000

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 55. Una señal modulada con 8-PSK tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 8000

b. 6000

c. 2000

d. 1000

Final del formulario

Principio del formulario

- 56. Una señal modulada con 8-QAM tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 8000

b. 6000

c. 2000

d. 1000

Final del formulario

Principio del formulario

- 57. Una señal modulada con 32-QAM tiene una tasa de baudios de 2000 bps, la tasa de bits es _______ bps.

a. 16000

b. 10000

c. 4000

d. 1000

Final del formulario

Principio del formulario

- 58. Una señal modulada con 128-QAM tiene una tasa de baudios de 2000; hay _______ bits por baudio.

a. 2000

b. 1000

c. 7

d. 6

Final del formulario

Principio del formulario

- 59. Una señal modulada con 256-QAM tiene una tasa de bits de 8000; hay _______ bits por baudio.

a. 8000

b. 4000

c. 8

d. 7

Final del formulario

Principio del formulario

- 60. OOK es un tipo de modulación _______.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 61. La técnica de modulación más afectada por el ruido es _______.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. QAM

Final del formulario

Principio del formulario

- 62. Para _______, el ancho de banda mínimo necesario para la transmisión es menor o igual que la tasa de baudios.

a. ASK

b. PSK

c. FSK

d. a y b

Final del formulario

Principio del formulario

- 63. El ancho de banda mínimo para una señal modulada ASK con una tasa de baudios de 5000 es _______ Hz.

a. 1000

b. 2500

c. 5000

d. 10000

Final del formulario

Principio del formulario

- 64. En un diagrama de constelación de 16-QAM, cada constelación representa un _______.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. pentabit

Final del formulario

Principio del formulario

- 65. En FM la _______ de la señal de información modula la frecuencia de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 66. En AM la _______ de la señal de información modula la amplitud de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 67. En PM la _______ de la señal de información modula la fase de la señal portadora.

a. amplitud

b. frecuencia

c. fase

d. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 68. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits cuatro veces mayor que la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 69. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits tres veces mayor que la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 70. ¿En qué tipo de modulación puede ser la tasa de bits la mitad de la tasa de baudios?

a. ASK

b. FSK

c. PSK

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 71. En la modulación _______, la tasa de bits es 8 veces la tasa de baudios.

a. 8-QAM

b. 64-QAM

c. 256-QAM

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 72. En la modulación _______, la tasa de baudios es 1/4 de la tasa de bits.

a. 4-QAM

b. 2-PSK

c. 4-PSK

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 73. En una modulación dibit, el número de puntos de la constelación es _______.

a. 2

b. 4

c. 8

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 74. En una modulación tribit, el número de puntos de la constelación es _______.

a. 2

b. 4

c. 8

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 75. Una constelación 4-PSK es una modulación _________.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 76. Una constelación 8-QAM es una modulación _________.

a. dibit

b. tribit

c. quadbit

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 77. El número de puntos en la constelación de una modulación 8-PSK es _______ el número de puntos para una 8-QAM.

a. mayor que

b. menor que

c. igual que

d. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 78. Si la tasa de baudios para un esquema de modulación A es dos veces la tasa de baudios del esquema de modulación B, el ancho de banda requerido para el esquema A es ___________ el del esquema B.

a. mas que

b. menos que

c. igual que

d. no se puede decir

Final del formulario

Principio del formulario

- 79. Si la tasa de bitss para un esquema de modulación A es dos veces la tasa de bits del esquema de modulación B, el ancho de banda requerido para el esquema A es ___________ el del esquema B.

a. mas que

b. menos que

c. igual que

d. no se puede decir