Principio del formulario

CAPÍTULO 8

- 1. Un multiplexor _______ varios flujos de transmisión mientras que un demultiplexor los _______.

# A. combina; separa

B. comprime; descomprime

C. encripta; desencripta

D. separa; combina

Final del formulario

Principio del formulario

- 2. Un _______ puede estar compuesto de varios/as _______.

A. canal; trayectorias

# B. trayectoria; canales

C. trayectoria; enlaces

D. canal; enlaces

Final del formulario

Principio del formulario

- 3. ¿Cuál de las siguiente opciones es un método de multiplexación digital?

A. FDM

B. TDM asíncrono

C. TDM síncrono

# D. b y c

Final del formulario

Principio del formulario

- 4. ¿Cuál de éstos no es un método de multiplexación básico?

A. FDM

B. TDM

C. WDM

# D. MDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 5. _______ es una técnica de multiplexación analógica en la que normalmente participan señales que no son de las frecuencias de la luz visible.

# A. FDM

B. TDM

C. WDM

D. MDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 6. _______ es una técnica de multiplexación digital en la que normalmente participan señales que no son de las frecuencias de la luz visible.

A. FDM

# B. TDM

C. WDM

D. MDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 7. _______ es una técnica de multiplexación analógica en la que normalmente participan señales que son de las frecuencias de la luz visible.

A. FDM

B. TDM

# C. WDM

D. MDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 8. En FDM, el ancho de banda de un enlace debe ser _______ la suma de los anchos de banda de las señales a combinar.

A. igual que

B. menor que

# C. mayor que

D. un orden de magnitud mayor que

Final del formulario

Principio del formulario

- 9. En FDM, si cinco señales tiene que ser multiplexadas, al menos _______ portadoras, cada una de diferente frecuencias, deben ser moduladas.

A. 1

# B. 5

C. 6

D. 10

Final del formulario

Principio del formulario

- 10. FDM usa _______ para prevenir el solapamiento de las señales moduladas.

A. dispositivos físicos hardware

B. frecuencias portadoras

# C. bandas de guardia

D. demultiplexores

Final del formulario

Principio del formulario

- 11. En FDM, las señales _______ pueden tener todas el mismo rango de frecuencias.

# A. modulantes

B. portadoras

C. moduladas

D. b o c

Final del formulario

Principio del formulario

- 12. El demultiplexor FDM usa una serie de _______ para descomponer la señal multiplexada en sus señales constituyentes.

A. bandas de guardia

# B. filtros

C. repetidores

D. amplificadores

Final del formulario

Principio del formulario

- 13. WDM es en concepto muy similar a _______.

A. TDM asíncrono

B. TDM síncrono

# C. FDM

D. AM o FM

Final del formulario

Principio del formulario

- 14. Si la suma de las tasas de datos de los dispositivos emisores es X, TDM puede aplicarse cuando la capacidad de la tasa de datos del medio de transmisión es _______.

A. menor que X

# B. mayor que X

C. la mitad de X

D. dos veces X

Final del formulario

Principio del formulario

- 15. En _______ el multiplexor reserve exactamente la misma ranura de tiempo a cada dispositivo durante todo el tiempo.

# A. TDM asíncrono

B. TDM síncrono

C. FDM

D. WDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 16. En _______, si un dispositivo no tiene datos para enviar, su ranura de tiempo permanece vacía.

# A. TDM asíncrono

B. TDM síncrono

C. FDM

D. WDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 17. En TDM síncrono, un/una _______ es un ciclo completo de ranuras temporales, incluyendo una o más ranuras dedicadas a cada dispositivo emisor.

A. filtro

B. portadora

C. señal

# D. marco

Final del formulario

Principio del formulario

- 18. ¿Cuál es la eficiencia de un sistema usando TDM síncrono si 2 de los 5 dispositivos no tienen nada que enviar?

A. 20%

B. 50%

# C. 60%

D. 100%

Final del formulario

Principio del formulario

- 19. En TDM síncrono, si un dispositivo X tiene datos que enviar, los datos van en _______ dentro del marco.

A. la siguiente ranura disponible

# B. una ranura preasignada

C. la primera ranura

D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 20. En TDM asíncrono, si un dispositivo X tiene datos que enviar, los datos van en _______ dentro del marco.

# A. la siguiente ranura disponible

B. una ranura preasignada

C. la primera ranura

D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 21. En TDM síncrono, si un dispositivo X no tiene datos que enviar, ¿qué ocurre con su ranura asignada?.

A. El siguiente dispositivo en línea la toma.

B. Se envía un mensaje de error.

C. Se envía el patrón de bits 01010101.

D. La ranura permanece vacía.

Final del formulario

Principio del formulario

- 22. En TDM asíncrono, cada marco se llena con datos de los dispositivos en un orden fijo. Se puede llamar _______.

# A. entremezcla

B. sincronización

C. conmutación

D. disciplina de línea

Final del formulario

Principio del formulario

- 23. _______ permiten al demultiplexador sincronizarse con los flujos que entran.

A. Las ranuras

# B. Los bits de enmarcado

C. Los bits de demultiplexación

D. Las colas

Final del formulario

Principio del formulario

- 24. En TDM asíncrono, si diez dispositivos están cada uno enviando datos a una tasa de 2000 bps, ¿cuál es la tasa de datos de la línea que transporta las señales multiplexadas?.

A. 2000 bps

B. 20.000 bps

# C. mayor que 20.000 bps

D. menor que 20.000 bps

Final del formulario

Principio del formulario

- 25. ¿Cuál es la mayor debilidad de TDM asíncrono?

A. No hay suficientes ranuras en cada marco

B. Hay demasiadas ranuras por marco

C. Cada ranura necesita una dirección.

D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 26. ¿Cuál es la mayor debilidad de TDM síncrono?

# A. Algunas ranuras pueden permanecer vacías

B. No hay suficientes ranuras

C. Las ranuras son demasiado pequeñas.

D. Todas las anteriores.

Final del formulario

Principio del formulario

- 27. ¿Qué tipo de multiplexación toma datos de una línea de alta velocidad y la rompe en porciones que pueden enviarse a través de arias líneas de baja velocidad simultáneamente?

A. TDM asíncrono

B. TDM síncrono

C. FDM

# D. multiplexación inversa

Final del formulario

Principio del formulario

- 28. El servicio más común de marcado usado por una persona que hace una llamada telefónica desde caso es _______.

# A. servicio conmutado analógico

B. servicio dedicado analógico

C. servicio conmutado/56

D. servicio de datos digitales

Final del formulario

Principio del formulario

- 29. EL ancho de banda de un lazo local está entre _______.

A. 0 Hz a 400 Hz

# B. 0 Hz a 4000 Hz

C. 1000 Hz a 4000 Hz

D. 4000 Hz a 8000 Hz

Final del formulario

Principio del formulario

- 30. Una línea puede tener menos atenuación y menos distorsión si es _______.

A. conmutada

# B. condicionada

C. no condicionada

D. dedicada

Final del formulario

Principio del formulario

- 31. En la jerarquía analógica, doce canales de voz se multiplexan para crear un _______.

# A. grupo

B. supergrupo

C. grupo maestro

D. grupo jumbo

Final del formulario

Principio del formulario

- 32. En la jerarquía analógica, un _______ está compuesto de 60 canales de voz independientes.

A. grupo

# B. supergrupo

C. grupo maestro

D. grupo jumbo

Final del formulario

Principio del formulario

- 33. En la jerarquía analógica, un _______ está compuesto de 600 canales de voz independientes.

A. grupo

B. supergrupo

# C. grupo maestro

D. grupo jumbo

Final del formulario

Principio del formulario

- 34. En la jerarquía analógica, un _______ está compuesto de 3600 canales de voz independientes.

A. grupo

B. supergrupo

C. grupo maestro

# D. grupo jumbo

Final del formulario

Principio del formulario

- 35. ¿Qué servicio digital requiere un DSU?

# A. servicio conmutado/56

B. DDS

C. DS

D. a y b

Final del formulario

Principio del formulario

- 36. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre el servicio conmutado/56 es verdadera?

A. Los suscriptores necesitan módems

B. Los datos son analógicos

C. Un DSU cambia los datos analógicos a digital

# D. EL emisor y el receptor deben estar suscritos al servicio

Final del formulario

Principio del formulario

- 37. _______ es una línea digital dedicada con una tasa máxima de datos de 64 Kbps.

A. DS

# B. DDS

C. Servicio conmutado/56

D. Servicio conmutado analógico

Final del formulario

Principio del formulario

- 38. En la jerarquía de servicio DS, _______ se asemeja a DDS.

# A. DS-0

B. DS-1

C. DS-2

D. DS-3

Final del formulario

Principio del formulario

- 39. Un servicio DS-0 es un canal digital simple de _______.

A. 4000 Kbps

B. 2000 Kbps

C. 1000 Kbps

# D. 64 Kbps

Final del formulario

Principio del formulario

- 40. Un servicio DS-4 puede estar compuesto por 4032 canales_______.

# A. DS-0

B. DS-1

C. DS-2

D. DS-3

Final del formulario

Principio del formulario

- 41. Un servicio DS-4 se implementa mediante una _______.

A. línea DS

B. línea T-4

C. línea DS-4

# D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 42. Las líneas T se pueden usar para _______.

A. transmisión de datos digitales

B. transmisión de voz digital

C. transmisión de telefonía común

# D. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 43. Para que una transmisión de voz use una línea T, la señal debe ser _______ antes de ser multiplexada.

A. sincronizada

B. modulada

# C. muestreada

D. filtrada

Final del formulario

Principio del formulario

- 44. Una línea T-1 puede manejar _______ canales de voz multiplexados.

A. 6

B. 12

C. 18

# D. 24

Final del formulario

Principio del formulario

- 45. Un marco T-1 tiene _______ ranuras de _______ bit/s cada una más _______ bit/s para sincronización.

# A. 24; 8; 1

B. 8; 24; 1

C. 24; 1; 8

D. 8; 1; 24

Final del formulario

Principio del formulario

- 46. Una línea T-1 transporta _______ marcos por segundo.

A. 193

B. 24

# C. 8000

D. 1.544

Final del formulario

Principio del formulario

- 47. Un _______ permite que una línea T sea compartida.

A. DSU

B. CSU

# C. DSU/CSU

D. Divisor (splitter)

Final del formulario

Principio del formulario

- 48. Una línea T que es compartida por varios clientes se llama una _______.

# A. línea T fraccional

B. DSL

C. línea T compartida

D. línea conmutada/56

Final del formulario

Principio del formulario

- 49. Los europeos usan una versión de las líneas T llamadas _______.

A. Líneas A

B. Líneas B

C. Líneas D

# D. Líneas E

Final del formulario

Principio del formulario

- 50. El enlace entre un usuario de teléfono y una red de teléfono se llama _______.

A. MTSO

# B. lazo local

C. DSL

D. la portadora común

Final del formulario

Principio del formulario

- 51. La tasa de bits para los usuarios de ADSL es mayor en la dirección de _______ que en la dirección de _______.

# A. salida; entrada

B. entrada; salida

C. emisión; recepción

D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 52. ADSL divide el ancho de banda de un cable _______ en tres bandas.

A. coaxial

B. fibra óptica

# C. par trenzado

D. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 53. En ADSL, se usa una banda de _______ KHz para la comunicación de salida.

A. 4

B. 25

C. 175

# D. 800

Final del formulario

Principio del formulario

- 54. En ADSL, se usa una banda de _______ KHz para POTS.

A. 4

# B. 25

C. 175

D. 800

Final del formulario

Principio del formulario

- 55. En ADSL, se usa una banda de _______ KHz para la comunicación de entrada.

A. 4

B. 25

# C. 175

D. 800

Final del formulario

Principio del formulario

- 56. ADSL usa una técnica de modulación llamada _______.

A. técnica de modulación diferencial

B. de amplitud/fase sin portadora

# C. técnica de multitono discreto

D. técnica de modulación de salida

Final del formulario

Principio del formulario

- 57. ¿Qué tipo de modulación se usa en ADSL?

A. PSK

B. FSK

# C. QAM y FDM

D. PCM

Final del formulario

Principio del formulario

- 58. ¿Qué tipo de multiplexación se usa en ADSL?

# A. FDM

B. TDM asíncrono

C. TDM síncrono

D. WDM

Final del formulario

Principio del formulario

- 59. ¿Qué tipo de tecnología basada en ADSL permite diferentes tasas de datos dependiendo del tipo de comunicación?

# A. RADSL

B. HDSL

C. SDSL

D. VDSL

Final del formulario

Principio del formulario

- 60. In RADSL, el coste se determina de acuerdo a _______.

A. la cantidad de tiempo usado

B. el tiempo de uso

# C. la tasa de datos requerida

D. todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 61. ¿Qué técnica basada en ADSL usa codificación 2B1Q?

A. RADSL

# B. HDSL

C. SDSL

D. VDSL

Final del formulario

Principio del formulario

- 62. ¿Qué tipo de codificación usa una línea T-1?

A. PSK

B. FSK

C. ASK

# D. AMI

Final del formulario

Principio del formulario

- 63. ¿Qué tasa de datos puede obtenerse con HDSL?

A. 56 Kbps

B. 100 Kbps

# C. 2 Mbps

D. 8 Mbps

Final del formulario

Principio del formulario

- 64. ¿Qué tecnología DSL usa la cancelación de eco para crear una transmisión full-dupléx?

A. RADSL

B. HDSL

# C. SDSL

D. VDSL

Final del formulario

Principio del formulario

- 65. ¿A qué tecnología DSL es más parecida SDSL?

A. RADSL

# B. HDSL

C. SDSL

D. VDSL

Final del formulario

Principio del formulario

- 66. ¿A qué tecnología DSL es más parecida VDSL?

A. RADSL

B. HDSL

C. SDSL

# D. ADSL

Final del formulario

Principio del formulario

- 67. ¿Qué tipo de medio usa VDSL?

A. cable coaxial

B. cable par trenzado

C. cable de fibra óptica

# D. cualquiera de los anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 68. ¿Qué tipo de medio usa FTTC?

A. cable de fibra óptica

B. cable coaxial

C. cable par trenzado

# D. a más c

Final del formulario

Principio del formulario

- 69. ¿Qué tipo de red usa FTTC?

A. red telefónica

B. red de cable TV

C. red de radio

# D. a y b