Principio del formulario

CAPÍTULO 10

- 1. Disciplina de línea es principalmente una función de la capa _______.

A. física

# B. de enlace de datos

C. de red

D. de transporte

Final del formulario

Principio del formulario

- 2. El control de flujo es principalmente una función de la capa de _______.

A. aplicación

B. presentación

C. sesión

# D. enlace de datos

Final del formulario

Principio del formulario

- 3. El control de error es principalmente una función de la capa _______.

A. física

# B. de enlace de datos

C. de presentación

D. de aplicación

Final del formulario

Principio del formulario

- 4. _______ es una función de la capa de enlace de datos.

A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

C. El control de error

# D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 5. _______ determina que dispositivo puede enviar.

# A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

C. El control de error

D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 6. _______ determina cuando un dispositivo puede enviar.

# A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

C. El control de error

D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 7. _______ es la regulación de la cantidad de datos que deben ser enviados.

A. La disciplina de línea

# B. El control de flujo

C. El control de error

D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 8. _______ es el manejo de los marcos perdidos o dañados.

A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

# C. El control de error

D. Todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 9. El control de error consiste en _______.

A. la detección de errores

B. la corrección de errores

C. la modificación de errores

# D. todas las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 10. ¿Qué función de la capa de enlace de datos responde a la pregunta: quién debe enviar ahora?

# A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

C. El control de error

D. La supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 11. ¿Qué función de la capa de enlace de datos responde a la pregunta: cuantos datos pueden ser enviados?

A. La disciplina de línea

# B. El control de flujo

C. El control de error

D. La supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 12. ¿Qué función de la capa de enlace de datos responde a la pregunta: cuantos errores pueden ser detectados y manejados?

A. La disciplina de línea

B. El control de flujo

# C. El control de error

D. La supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 13. ENQ/ACK es una técnica de _______.

# A. la disciplina de línea

B. el control de flujo

C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 14. Sondeo/selección es una técnica de _______.

# A. la disciplina de línea

B. el control de flujo

C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 15. Parada y espera es una técnica de _______.

A. la disciplina de línea

# B. el control de flujo

C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 16. La ventana deslizante es una técnica de _______.

A. la disciplina de línea

# B. el control de flujo

C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 17. Parada y espera con ARQ es una técnica de _______.

A. la disciplina de línea

B. el control de flujo

# C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 18. Vuelta atrás n con ARQ es una técnica de _______.

A. la disciplina de línea

B. el control de flujo

# C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 19. Rechazo selectivo con ARQ es una técnica de _______.

A. la disciplina de línea

B. el control de flujo

# C. el control de error

D. la supervisión de la sesión

Final del formulario

Principio del formulario

- 20. _______ es una disciplina de línea usada cuando hay una enlace dedicado entre el emisor y el receptor.

# A. ENQ/ACK

B. Sondeo/selección

C. Parada y espera

D. a o b

Final del formulario

Principio del formulario

- 21. ¿Quién inicia una sesión en un sistema con ENQ/ACK?

# A. cualquier estación

B. la primaria

C. la secundaria

D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 22. Una estación en un sistema ENQ/ACK envía un marco _______ para iniciar una transmisión.

# A. ENQ

B. ACK

C. NAK

D. EOT

Final del formulario

Principio del formulario

- 23. Una estación en un sistema ENQ/ACK envía un marco _______ para indicar que está preparada para recibir.

A. ENQ

# B. ACK

C. NAK

D. EOT

Final del formulario

Principio del formulario

- 24. Una estación en un sistema ENQ/ACK envía un marco _______ para indicar que no está preparada para recibir.

A. ENQ

B. ACK

# C. NAK

D. EOT

Final del formulario

Principio del formulario

- 25. La transmisión de datos de la estación primaria a la secundaria requiere que la primera _______a la secundaria.

A. sondee

# B. seleccione

C. investigue

D. reconozca

Final del formulario

Principio del formulario

- 26. Cuando la estación primaria tiene datos para enviar a la secundaria, envía un marco _______ a la secundaria.

A. de sondeo

# B. de selección

C. de investigación

D. de reconocimiento

Final del formulario

Principio del formulario

- 27. Cuando una estación primaria quiere recibir datos de una secundaria, envía un marco _______ a la secundaria.

# A. de sondeo

B. de selección

C. de investigación

D. de reconocimiento

Final del formulario

Principio del formulario

- 28. En un sistema que usa la disciplina de línea Sondeo/selección, el campo dirección contiene la dirección de _______.

A. el recipiente

B. el emisor

C. la estación primaria

# D. la estación secundaria

Final del formulario

Principio del formulario

- 29. Si una estación secundaria está preparada para recibir datos de una primaria, devuelve un marco _______ en respuesta al marco de selección.

A. SEL

# B. ACK

C. POLL

D. NAK

Final del formulario

Principio del formulario

- 30. Si una estación secundaria tiene datos para enviar datos a una primaria, devuelve un marco _______ en respuesta al marco de sondeo.

# A. de datos

B. SEL

C. ACK

D. EOT

Final del formulario

Principio del formulario

- 31. Si una estación secundaria no tiene datos para enviar, devuelve un marco _______ en respuesta al marco de sondeo.

A. SEL

B. ACK

# C. NAK

D. EOT

Final del formulario

Principio del formulario

- 32. En el método de control de flujo Parada y espera, el emisor envía _______ a la vez.

A. un número variable de marcos

# B. solo un marco

C. un conjunto de marcos

D. dos marcos

Final del formulario

Principio del formulario

- 33. En el método de control de flujo Ventana deslizante, el emisor puede envíar _______ a la vez.

# A. varios marcos

B. solo un marco

C. un conjunto de marcos

D. dos marcos

Final del formulario

Principio del formulario

- 34. En el método de control de flujo de Parada y espera, después de que el receptor recibe un marco de datos, un marco _______ puede ser enviado.

A. ACK

B. NAK

C. EOT

# D. a o b

Final del formulario

Principio del formulario

- 35. ¿Cuál es la principal desventaja del método de control de flujo Parada y espera?

A. no es fiable

# B. ineficiencia

C. atenuación

D. paquetes perdidos

Final del formulario

Principio del formulario

- 36. En el método de control de flujo Parada y espera, si son enviados y recibidos 100 marcos correctos de datos, ¿Cuántos marcos ACK han sido enviados por el receptor?

A. 99

# B. 100

C. 101

D. 200

Final del formulario

Principio del formulario

- 37. En el método de control de flujo Ventana deslizante, si son enviados y recibidos 100 marcos correctos de datos, ¿Cuántos marcos ACK han sido enviados por el receptor?

A. 99

B. 100

C. 101

# D. algún número menor o igual que 100

Final del formulario

Principio del formulario

- 38. En el método de control de flujo Ventana deslizante, si los números de marco varían entre 0 y 31, el tamaño de la ventana son _______ marcos.

A. 16

# B. 31

C. 32

D. 33

Final del formulario

Principio del formulario

- 39. En el método de control de flujo Ventana deslizante, si los números de marco varían entre 0 y 63, el tamaño de la ventana son _______ marcos.

A. 32

# B. 63

C. 64

D. 65

Final del formulario

Principio del formulario

- 40. En el método de control de flujo Ventana deslizante, la ventana del emisor _______ tamaño cuando se envían marcos.

A. se incrementa en

# B. se decrementa en

C. se expande en

D. permanece con su original

Final del formulario

Principio del formulario

- 41. En el método de control de flujo Ventana deslizante, la ventana del emisor _______ tamaño cuando se recibe un marco ACK.

A. se incrementa en

B. se decrementa en

C. se dobla en

D. permanece con su original

Final del formulario

Principio del formulario

- 42. En el método de control de flujo Ventana deslizante, la ventana del receptor _______ tamaño cuando los datos son recibidos.

A. se incrementa en

B. se decrementa en

C. se dobla en

D. permanece con su original

Final del formulario

Principio del formulario

- 43. En el método de control de flujo Ventana deslizante, la ventana del receptor _______ tamaño cuando se envía un marco ACK.

# A. se incrementa en

B. se decrementa en

C. se dobla en

D. permanece con su original

Final del formulario

Principio del formulario

- 44. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos se envían. El primer marco ACK recibido es ACK 15. ¿Qué marco/s ha aceptado el receptor?

A. marco 15

B. marco 14

C. marcos 0 a 15

# D. marcos 0 a 14

Final del formulario

Principio del formulario

- 45. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos se envían. El primer marco ACK recibido es ACK 15. ¿Qué marco etá esperando el receptor?

A. marco 14

# B. marco 15

C. marco 16

D. marco 0

Final del formulario

Principio del formulario

- 46. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos se envían. ¿Cuántos marcos están en la ventana ahora?

# A. 0

B. 1

C. 14

D. 15

Final del formulario

Principio del formulario

- 47. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 10 marcos se envían. ¿Cuántos marcos están en la ventana ahora?

A. 4

# B. 5

C. 6

D. 15

Final del formulario

Principio del formulario

- 48. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos se envían. El receptor recibe 10 marcos ¿Cuántos marcos puede el receptor recibir todavía?

A. 1

# B. 5

C. 6

D. 15

Final del formulario

Principio del formulario

- 49. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos se envían. El receptor envía un marco ACK 10. ¿Cuántos espacios expande la ventana el receptor?

A. 5

B. 9

# C. 10

D. 15

Final del formulario

Principio del formulario

- 50. Un emisor tiene una ventana deslizante de tamaño 15. Los primeros 15 marcos son enviados. El receptor envía un marco ACK 10 y expande su ventana. ¿Cuál es el tamaño de la ventana del receptor ahora?

A. 5

B. 9

C. 10

# D. 15

Final del formulario

Principio del formulario

- 51. La ventana del receptor en un protocolo de ventana deslizante se expande cuando _______.

A. se recibe un marco ACK

# B. se envía un marco ACK

C. se envía un marco

D. se recibe un marco

Final del formulario

Principio del formulario

- 52. La ventana del emisor en un protocolo de ventana deslizante se expande cuando _______.

# A. se recibe un marco ACK

B. se envía un marco ACK

C. se envía un marco

D. se recibe un marco

Final del formulario

Principio del formulario

- 53. El método de control de flujo Parada y espera es el mismo que el de Ventana deslizante con un tamaño de ventana de _______.

A. 0

# B. 1

C. 2

D. ninguna de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 54. Ventana deslizante con ARQ se implementa normalmente como _______.

A. Rechazo selectivo con ARQ

B. Vuelta atrás n con ARQ

C. Rechazo con vuelta con ARQ

# D. a o b

Final del formulario

Principio del formulario

- 55. Un emisor usando Parada y espera con ARQ envía marcos de datos numerados _______.

# A. sólo con 0 y 1

B. secuencialmente, empezando por 0

C. secuencialmente, empezando por 1

D. los marcos no son numerados

Final del formulario

Principio del formulario

- 56. Un receptor usando Parada y espera con ARQ envía marcos de datos numerados _______.

# A. sólo con 0 y 1

B. secuencialmente, empezando por 0

C. secuencialmente, empezando por 1

D. los marcos no son numerados

Final del formulario

Principio del formulario

- 57. Un receptor usando Parada y espera con ARQ envía marcos NACK numerados _______.

A. sólo con 0 y 1

B. secuencialmente, empezando por 0

C. secuencialmente, empezando por 1

# D. los marcos no son numerados

Final del formulario

Principio del formulario

- 58. Un emisor usando Parada y espera con ARQ retransmite un marco cuando _______.

A. se recibe un marco NACK

B. se recibe un marco ACK

C. el temporizador expira

# D. a o c

Final del formulario

Principio del formulario

- 59. Rechazo selectivo con ARQ es un método de control de error _______.

A. Parada y espera ARQ

# B. Ventana deslizante ARQ

C. Vuelta atrás n con ARQ

D. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 60. Vuelta atrás n con ARQ es un método de control de error _______.

A. Parada y espera ARQ

# B. Ventana deslizante ARQ

C. Rechazo selectivo con ARQ

D. cualquiera de las anteriores

Final del formulario

Principio del formulario

- 61. Los marcos NACK no están numerados en _______.

# A. Parada y espera ARQ

B. Vuelta atrás n con ARQ

C. Rechazo selectivo con ARQ

D. todas las anteriores